بسمه تعالی

| ترم پروژه درس آرشیتکت کشتی (هیدرواستاتیک) | گروه B |
| --- | --- |
| مدرس: دکتر مهدی خراسانچی |  |

ابعاد اصلي يك شناور تجاري در جدول ١ و جداول نيم عرض بدنه كشتي (Table of offsets) در جدول 2 ارائه شده است. در این جداول مقادیر نیم عرض بصورت بی بعد ارائه شده است که توسط روابط زیر به مقادیر متناظر در کشتی تبدیل می شوند:

YShip=YOffsetB2

YShip:Hull breath of the ship at desired waterline

YOffset:Non dimentional half breath at desired waterline from table of offsets

B:Ship maximum breath

T:Ship draft

با توجه به موارد فوق مطلوب است:

- ترسیم خطوط بدنه شناور شامل:

- Body plan

- Profile or sheer plan

- Half breath plane

- 3D CAD model of the ship’s hull

- ترسیم منحنی بونژان (Bonjean curve)

- ترسیم سطح مقطع عرضی در آبخورهای مختلف (Sectional area curves at different waterlines)

- ترسیم منحنی های هیدرواستاتیک شامل:

- Area of waterlines                                                 v.s                     Draft

- Tones per Immersion                                            v.s                      Draft

- Center of flotation                                                 v.s                     Draft

- Transverse metacentric Radius                             v.s                     Draft

- Longitudinal metacentric Radius                          v.s                     Draft

- Transverse Height of metacenter                          v.s                     Draft

- Longitudinal Height of metacenter                       v.s                     Draft

- Molded displacement in Sea. Water                      v.s                    Draft

- Total displacement in sea. Water                          v.s                    Draft

- Total displacement in Fresh. Water                      v.s                    Draft

- Longitudinal center of Buoyancy                          v.s                    Draft

- Vertical center of Buoyancy                                  v.s                    Draft

- Block coefficient                                                    v.s                    Draft

- Midship section coefficient                                    v.s                   Draft

- Prismatic coefficient                                              v.s                   Draft

- Water plane coefficient                                          v.s                   Draft

- Moment to change trim one cm                             v.s                   Draft

- Change of displacement with 1o trim by aft          v.s                   Draft

- با فرض اینکه مقدار KG=0.9T و LCG=+0.15 m from midship و وزن شناور 90 درصد وزن طراحی آن باشد. آبخور شناور را در دو عمود عقب و جلو را با استفاده از منحنی های هیدرواستاتیک و بونژان محاسبه کنید.

- دیاگرام آبخور (Draft diagram) را برای این شناور ترسیم کنید.

- منحنی تعادل شناور (Intact statical stability curve) را با استفاده از نرم افزار برای حالت های زیر ترسیم و نتایج را در حالت های مختلف با هم مقایسه و تحلیل خود را ارائه کنید:

- Center of gravity is at center plane of the ship and KG=0.9T

- Center of gravity is shifted 0.5 m to the starboard

- Center of gravity is lowered 0.5 m

- Center of gravity is shifted up 0.5 m

- مقایسه نتایج محاسبات هیدرواستاتیک در بند -4 با خروجی های نرم افزار.

- منحنی طول آبگرفتگی را در آبخورهای 7 و 4 با فرض ضریب نفوذ 1 بدست آورید اگر خط ایمن به اندازه  T/3بالای آبخور تابستانه (آخرین آبخور) باشد.

- اگر وزن سبک شناور برابر آبخور 4 بوده و این شناور بر روی یک سرسره ای با شیب 1 به 8 به صورت طولی به آب انداخته شود در حالیکه LCG در میانه کشتی واقع شده، مطلوبست:

  - حداکثر ضریب اصطکاک سرسره.

  - حداقل طول مستغرق سرسره.

  - حداکثر نیروی وارد به پایه سینه.

  - نمودار نيروها و ممانهاي وارد بر شناور در حين آب اندازي طولی.

توجه: از سینماتیک فرآیند به آب اندازی صرفنظر کنید.

توجه:

گزارش کار ترم پروژه باید در قالب یک دفترچه طراحی و با حفظ کامل نکات نگارشی همراه با توضیحات کامل ارائه گردد. در هنگام بارگذاری در سامانه درس افزار شریف، لطفا فایلهای زیر را حتما ارسال بفرمایید.

- گزارش کتبی (در قالب دفترچه طراحی)

- اکسل محاسبات دستی

- فایل نرم افزار Maxsurf

- هندسه CAD شناور

Table-1- Ship main dimensions

| Value | Unit | Main dimension |
| --- | --- | --- |
| 41.4 | m | Length between perpendicular (LBP) |
| 9.9 | m | Maximum beam (B) |
| 2.6 | m | Draft (T) |
| 18.9 | m | Length of RUN (LR) |
| 17.6 | m | Length of Entrance (LE) |
| 5.0 | m | Length of parallel middle body (LP) |

Table-2- Table of offsets (Yoffset)

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Waterlines Ship stations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.44246 | 0.30018 | 0.10758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0.71133 | 0.58506 | 0.38185 | 0.1695 | 0.11171 | 0.09285 | 0.0183 | 1 |  |
| 0.85911 | 0.76904 | 0.62164 | 0.43205 | 0.32004 | 0.25283 | 0.06456 | 2 |  |
| 0.94129 | 0.88223 | 0.79033 | 0.65952 | 0.53258 | 0.42796 | 0.15478 | 3 |  |
| 0.98155 | 0.95074 | 0.90019 | 0.82433 | 0.72174 | 0.60536 | 0.27496 | 4 |  |
| 0.9969 | 0.98433 | 0.963 | 0.92749 | 0.8635 | 0.76271 | 0.40522 | 5 |  |
| 1 | 0.9958 | 0.99111 | 0.97978 | 0.95232 | 0.88363 | 0.53148 | 6 |  |
| 1 | 1 | 0.99975 | 0.99752 | 0.99128 | 0.95712 | 0.63845 | 7 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99977 | 0.99105 | 0.70708 | 8 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99974 | 0.7361 | 9 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99979 | 0.73956 | 10 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99979 | 0.73956 | 11 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9995 | 0.99676 | 0.73329 | 12 |  |
| 1 | 0.99648 | 0.99531 | 0.99658 | 0.99309 | 0.97816 | 0.68157 | 13 |  |
| 0.98716 | 0.98145 | 0.97513 | 0.96615 | 0.96062 | 0.9262 | 0.57396 | 14 |  |
| 0.94671 | 0.93079 | 0.91441 | 0.90046 | 0.88151 | 0.82977 | 0.43416 | 15 |  |
| 0.85765 | 0.82368 | 0.79806 | 0.77168 | 0.7442 | 0.6857 | 0.28314 | 16 |  |
| 0.7087 | 0.65468 | 0.617 | 0.58894 | 0.5625 | 0.51049 | 0.1481 | 17 |  |
| 0.5101 | 0.43966 | 0.3939 | 0.37623 | 0.35845 | 0.31936 | 0.05789 | 18 |  |
| 0.27974 | 0.21146 | 0.17491 | 0.16511 | 0.15924 | 0.14336 | 0.01639 | 19 |  |
| 0.04928 | 0.02006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |